##### КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКЕ

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОБЪЕМА И ДАВЛЕНИЯ	376

РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ШКАЛЫ	376

ПРИВЕДЕНИЕ ОБЪЕМА ГАЗА К НОРМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ	377

ПОПРАВКИ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ К ОБЪЕМУ ПРИ 20 °С	378

ПОПРАВКИ К ПОКАЗАНИЯМ БАРОМЕТРА	378

ОХЛАЖДАЮЩИЕ СМЕСИ	379

ОХЛАЖДАЮЩИЕ СМЕСИ ИЗ ВОДЫ ИЛИ СНЕГА И СОЛИ	379

ОХЛАЖДАЮЩИЕ СМЕСИ ИЗ ВОДЫ И ДВУХ СОЛЕЙ	380

ОХЛАЖДАЮЩИЕ СМЕСИ ИЗ ЛЬДА ИЛИ СНЕГА И ДВУХ СОЛЕЙ	380

ОХЛАЖДАЮЩИЕ СМЕСИ С ТВЕРДЫМ ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА	381

ОСУШАЮЩИЕ СРЕДСТВА	381

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСУШАЮЩИХ СРЕДСТВ ПРИ СУШКЕ ВОЗДУХА	381

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ	382

ОСУШИТЕЛИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ГАЗОВ	383

ОСУШИТЕЛИ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ	384

НАСЫЩЕННЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОСТОЯННОЙ ВЛАЖНОСТИ	385

КЛЕИ	386

ЗАМАЗКИ	388

УКАЗАТЕЛЬ	390

# ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОБЪЕМА И ДАВЛЕНИЯ

Подробные сведения по измерению температуры можно найти в книгах: 
1. С. Ф. Ч и с т я к о в, Д. В. Р а д у н. Теплотехнические измерения и приборы. 
М., «Высшая школа», 1972.—2. В. Н. Зубарев, А. А. Александров. Практикум по технической термодинамике. М., «Энергия», 1971.—3. Г. В. Самсонов, П. С. Кислый. Высокотемпературные неметаллические термопари н наконечники. Киев, «Наукова думка», 1965. —4. О. А. Сергеев. Метрологические основы теплофизических измерений. 
М., Изд. стандартов, 1972.

## РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ШКАЛЫ

(постоянные точки для калибрования термометров и термопар)

Основной температурной шкалой является термодниамнческая шкала (шкала Кельвина). Единица термодинамической температуры — кельвин (К). 1 К = 1/273,16 части  термодинамической температуры тройной точки воды.

Экспериментальные трудности температурных измерений по термодинамической шкале привели к принятию Международной практической температурной шкалы (МПТШ), основанной на воспроизводимых постоянных (реперных) точках, которым приписаны точные значения температуры. Для определения промежуточных температур служат интерполяционные эталонные приборы, градуированные по этим реперным точкам. Принятая в 1968 г. Международным комитетом мер и весов МПТШ-68 близка к термодинамической шкале, и разность между ними остается в пределах современной точности измерений. В МПТШ-68 температура выражается в Кельвинах или в градусах Цельсия МПТШ. С 1 января 1971 г. МПТШ-68 введена как обязательная.

Ниже приводятся реперные точки МПТЩ-68; все температуры кипения и плавления 
(кроме температур тройных точек и точки 17,042 К) даны для давления 
Р = 101 325 Па (760 мм рт. ст.).

| № точ-ки | Реперные точки | Присвоенное значение температуры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | °С |
| 1 | Тройная точка равновесного водорода | 13,81 | -259,34 |
| 2 | Точка кипения равновесного водорода при давлении 25/76 стандартной атмосферы (Р = 33330,6 Па) | 17,042 | -256,108 |
| 3 | Точка кипения равновесного водорода | 20,28 | -252,87 |
| 4 | Точка кипення неона | 27,102 | -246,048 |
| 5 | Тройная точка кислорода | 54,361 | -218,789 |
| 6 | Точка кипения кислорода | 90,188 | -182,962 |
| 7 | Тройная точка воды | 273,16 | 0,01 |
| 8 | Точка кипения воды | 373,15 | 100,0 |
| 9 | Точка затвердевания цинка | 692,73 | 419,58 |
| 10 | Точка затвердевания серебра | 1235,08 | 961,93 |
| 11 | Точка затвердевания золота | 1337,58 | 1064,43 |

## ПРИВЕДЕНИЕ ОБЪЕМА ГАЗА К НОРМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ

Нормальные условия для газов:

нормальная температура Т0   273,15 К (0 °С);

нормальное давление Р0           101,325 кПа (760 мм рт. ст.)

Для приведения объема сухого газа к нормальным условиям пользуются следующей формулой:

V0=VTT0PP0T

V0 —объем газа, приведенный к нормальным условиям; VT  — объем газа, измеренный при температуре Т (К) и барометрическом давлении Р.

Если газ собирают над водой (влажный газ, насыщенный водяным паром). то из Р вычитают величину давления паров воды РН2О при температуре Т:

V0=VTT0(P−pH2O)P0T

Значения множителя Т0P/Р0Т  для интервала температур от 10 до 35 °С Приводятся в нижеследующей таблице.

| t, °С | Р, кПа (мм рт. ст.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 96 (720) | 97,3 (730) | 98,7 (740) | 100 (750) | 101,3 (760) | 102,7 (770) | 104 (780) |
| Значения множителя Т0P/Р0Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,914 | 0,927 | 0,939 | 0,952 | 0,965 | 0,977 | 0,990 |
| 12 | 0,908 | 0,920 | 0,933 | 0,945 | 0,958 | 0,971 | 0,983 |
| 14 | 0,901 | 0,914 | 0,926 | 0,939 | 0,951 | 0,964 | 0,976 |
| 16 | 0,895 | 0,907 | 0,920 | 0,932 | 0,945 | 0,957 | 0,970 |
| 18 | 0,889 | 0,901 | 0,914 | 0,926 | 0,938 | 0,951 | 0,963 |
| 20 | 0,883 | 0,895 | 0,907 | 0,920 | 0,932 | 0,944 | 0,956 |
| 22 | 0,877 | 0,899 | 0,901 | 0,913 | 0,925 | 0,938 | 0,950 |
| 24 | 0,871 | 0,883 | 0,895 | 0,907 | 0,919 | 0,931 | 0,943 |
| 26 | 0,865 | 0,877 | 0,889 | 0,901 | 0,913 | 0,925 | 0,937 |
| 28 | 0,859 | 0,871 | 0,883 | 0,895 | 0,907 | 0,919 | 0,931 |
| 30 | 0,854 | 0,865 | 0,877 | 0,889 | 0,901 | 0,913 | 0,925 |
| 32 | 0,848 | 0,860 | 0,872 | 0,883 | 0,895 | 0,907 | 0,919 |
| 34 | 0,842 | 0,854 | 0,866 | 0,878 | 0,889 | 0,901 | 0,912 |
| 35 | 0,840 | 0,851 | 0,863 | 0,875 | 0,886 | 0,898 | 0,907 |

## ПОПРАВКИ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ К ОБЪЕМУ ПРИ 20 °С

Ниже даны поправки для приведения емкости стеклянных сосудов, объема воды и некоторых водных растворов в этих сосудах к емкости (или объему) при 20 °С. Объемный коэффициент расширения стекла принят равным 2,5 •10-5 К-1.

| t, °С | Стек-лянный сосуд | Вода и 0,1 и. раст- воры | 1 н. растворы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НС1 | H2SO4 | HNO3 | Na2CO3 | NaOH |
| Поправки, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | — | +0,136 | +0,223 | +0,324 | +0,330 | +0,332 | +0,351 |
| 10 | — | +0,122 | +0,173 | +0,239 | +0,241 | +0,240 | +0,251 |
| 15 | +0,12 | +0,076 | +0,097 | +0,130 | +0,130 | +0,129 | +0,133 |
| 16 | +0,10 | +0,063 | +0,079 | +0,106 | +0,105 | +0,105 | +0,108 |
| 17 | +0,08 | +0,049 | +0,061 | +0,081 | +0,080 | +0,080 | +0,082 |
| 18 | +0,05 | +0,034 | +0,041 | +0,055 | +0,054 | +0,056 | +0,055 |
| 19 | +0,02 | +0,017 | +0,021 | +0,028 | +0,027 | +0,027 | +0,028 |
| 20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | -0,02 | -0,019 | -0,022 | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,029 |
| 22 | -0,05 | -0,038 | -0,044 | -0,056 | -0,057 | -0,056 | -0,059 |
| 23 | -0,08 | -0,059 | -0,067 | -0,085 | -0,087 | -0,085 | -0,090 |
| 24 | -0,10 | -0,080 | -0,091 | -0,115 | -0,117 | -0,115 | -0,121 |
| 25 | -0,12 | -0,103 | -0,117 | -0,146 | -0,148 | -0,146 | -0,152 |
| 26 | -0,15 | -0,126 | -0,143 | -0,178 | -0,180 | -0,177 | -0,184 |
| 27 | -0,18 | -0,151 | -0,170 | -0,211 | -0,213 | -0,209 | -0,217 |
| 28 | -0,20 | -0,176 | -0,192 | -0,245 | -0,246 | -0,241 | -0,250 |
| 29 | -0,22 | -0,199 | -0,226 | -0,279 | -0,280 | -0,275 | -0,287 |
| 30 | -0.25 | -0,230 | -0,255 | -0,313 | -0,314 | -0,309 | -0,319 |

## ПОПРАВКИ К ПОКАЗАНИЯМ БАРОМЕТРА

Для приведения показаний ртутного барометра при различных температурах к значениям высоты ртутного столба при 0 °С вводится поправка. В обычной практике ее принимают равной t/8 мм рт. ст. При температуре выше 0 °С поправка вычитается, при температуре ниже 0 °С поправка прибавляется.

При измерениях, требующих большей точности, поправка может быть вычислена по формуле:

P0=P(1+αt)(1+βt)=P−Pt(β−α)1+βt=P−Δ

Р0—показание барометра, приведенное к 0 °С; 
Р—отсчитанное показание барометра; 
t—температура, при которой определено давление, °С; 
α—коэффициент линейного расширения шкалы барометра 
(для стекла 0,0000085 К-1, Для латуни 0,0000184 К-1); β — коэффициент объемного расширения ртути 0,0001815 К-1; 
Δ —поправка к показаниям барометра.

Ниже приводятся значения поправки Δ для стеклянной и латунной шкал. Для перевода данных, содержащихся в таблице, в единицы СИ следует пользоваться соотношением: 
1 мм рт. ст. = 133,322 Па.

| t, °С | Показания барометра, мм рт. ст. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 720 | 740 | 760 | 780 | 720 | 740 | 760 | 780 |
|  | Δ (в мм рт. ст.) для стеклянной шкалы |  |  |  | Δ (в мм рт. ст.) для латунной шкалы |  |  |  |
| 2 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 |
| 6 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,76 |
| 8 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1,02 |
| 10 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,35 | 1,17 | 1,21 | 1,24 | 1,27 |
| 12 | 1,49 | 1,53 | 1,58 | 1,62 | 1,41 | 1,45 | 1,49 | 1,53 |
| 14 | 1,74 | 1,79 | 1,84 | 1,89 | 1,64 | 1,69 | 1,73 | 1,78 |
| 16 | 1,99 | 2,05 | 2,10 | 2,16 | 1,88 | 1,93 | 1,98 | 2,03 |
| 18 | 2,24 | 2,30 | 2,36 | 2,43 | 2,11 | 2,17 | 2,23 | 2,29 |
| 20 | 2,49 | 2,56 | 2,62 | 2,69 | 2,34 | 2,41 | 2,47 | 2,54 |
| 22 | 2,73 | 2,81 | 2,89 | 2,96 | 2,58 | 2,65 | 2,72 | 2,79 |
| 24 | 2,98 | 3,06 | 3,15 | '3,23 | 2,81 | 2,89 | 2,97 | 3,05 |
| 26 | 3,23 | 3,32 | 3,41 | 3,50 | 3,04 | 3,13 | 3,21 | 3,30 |
| 28 | 3,47 | 3,57 | 3,67 | 3,77 | 3,28 | 3,37 | 3,46 | 3,55 |
| 30 | 3,72 | 3,83 | 3,93 | 4,03 | 3,51 | 3,61 | 3,71 | 3,80 |
| 32 | 3,97 | 4,08 | 4,19 | 4,30 | 3,74 | 3,85 | 3,95 | 4,05 |
| 34 | 4,21 | 4,33 | 4,45 | 4,57 | 3,98 | 4,09 | 4,20 | 4,31 |

# ОХЛАЖДАЮЩИЕ СМЕСИ

## ОХЛАЖДАЮЩИЕ СМЕСИ ИЗ ВОДЫ ИЛИ СНЕГА И СОЛИ

Если А г соли смешать со 100 г воды при 10—15 °С, то температура понизится на Δt °С. 
При смешивании В г соли со 100 г льда или снега температура понижается до криогидратной точки.

В таблице приводятся необходимые количества безводных веществ.

| Соль | А, г | Δt, °C | В, г | Криогидратная точка, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СаСl2 | 126,9 | 23,2 | 42,2 | -55 |
| FeCl2 | — | — | 49,7 | -55 |
| MgCl2 | — | — | 27,5 | -33,6 |
| NaCl | 36 | 2,5 | 30,4 | -21,2 |
| (NH4)2SO4 | 75 | 6,4 | 62 | -19 |
| NaNO3 | 75 | 18,5 | 59 | -18,5 |
| NH4NO3 | 60 | 27,2 | 45 | -17,3 |
| NH4C1 | 30 | 18,4 | 25 | -15,8 |
| KC1 | 30 | 12,6 | 30 | -11,1 |
| Na2S2O3 | 70 | 18,7 | 42,8 | -11 |
| MgSO4 | 41,5 | 8,0 | 23,4 | -3,9 |
| KNO3 | 16 | 9,8 | 13 | -2,9 |
| Na2CO3 | 14,8 | 9,1 | 6,3 | -2,1 |
| K2SO4 | 12 | 3 | 6,5 | -1,6 |
| CH3COONa | 51,1 | 15,4 | — |  |
| KSCN | 150 | 34,5 | — | — |
| NH4Cl | 133 | 31,2 | — | — |

## ОХЛАЖДАЮЩИЕ СМЕСИ ИЗ ВОДЫ И ДВУХ СОЛЕЙ

Если в 100 г воды при 15 °С растворять указанные количества солей, то наступает 
охлаждение на Δt °С.

| Смесь солей | Δt, °С |
| --- | --- |
| 22 г NH4C1 + 51 г NaNO3 | 9,8 |
| 29 г NH4C1 + 18 г KNO3 | 10,6 |
| 72 г NH4NO3 + 60 г NaNO3 | 17 |
| 82 г NH4SCN+15г KNO3 | 20,4 |
| 31,2 г NH4C1 + 31,2 г KNO3 | 27 |
| 100 г NH4NO3 + 100 г Na2CO3 | 35 |
| 84 г NH4SCN + 60 г NaNO3 | 36 |
| 13 г NH4NO3 + 146 г KSCN | 39,2 |
| 54 г NH4NO3 + 83 г NH4SCN | 39,6 |

## ОХЛАЖДАЮЩИЕ СМЕСИ ИЗ ЛЬДА ИЛИ СНЕГА И ДВУХ СОЛЕЙ

Если смешать указанное количество солей со 100 г льда или снега, температура понижается на Δt °С. Соль и лед следует перемешивать в мелкоиз-мельченном виде.

| Смесь солей | Δt °С |
| --- | --- |
| 24,5 г КО + 4,5 г KNO3 | 11,8 |
| 13,5 г KNO3 + 26 г NH4C1 | 17,8 |
| 12 г КС1 + 19,4 г NH4C1 | 18 |
| 62 г NaNO3 + 10,7 г KNO3 | 19,4 |
| 62 г NaNO3 + 69 г (NH4)2S)4 | 20 |
| 18,8 г NH4C1 + 44 г NH4NO3 | 22,1 |
| 12 г NH4C1 + 50,5 г (NH4)2SO4 | 22,5 |
| 9 г KNO3 + 74 г NH4NO3 | 25 |
| 52 г NH4NO3 + 55 г NaNO3 | 25,8 |
| 20 г NH4C1 + 40 г NaCl | 30 |
| 13 г NH4Cl + 37,5 г NaNO3 | 30,7 |
| 38 г KNO3 + 13 г NH4C1 | 31 |
| 2 г KNO3+112 г KSCN | 34,1 |
| 39,5 г NH4SCN + 55,4 г NaNO3 | 37,4 |
| 41,6 г NH4N03 + 4l,6 г NaCl | 40 |

## ОХЛАЖДАЮЩИЕ СМЕСИ С ТВЕРДЫМ ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА

Твердый диоксид углерода, взятый в избытке, дает с некоторыми жидкостями при нормальном атмосферном давлении следующие температуры.

| Жидкость | t, °С | Жидкость | t, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| Диэтиловый эфир диэти- ленгликоля | -52 | Трихлорид фосфора | -76 |
|  |  | Хлороформ | -77 |
| Хлористый этил | -60 | Диэтиловый эфир | -77 |
| Этиловый спирт (85,5%) | -68 | Трихлорэтилен | -78 |
| Этиловый спирт (100%) | -72 | Ацетон | -86 |

# ОСУШАЮЩИЕ СРЕДСТВА

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСУШАЮЩИХ СРЕДСТВ ПРИ СУШКЕ ВОЗДУХА

Приведены значения влажности, остающейся при сушке воздуха указанными 
в таблице средствами. Влажность выражена в г водяного пара на 1 м3 воздуха.

| Осушающее средстве | Содер- жание водяного пара, г/мз | Осушающее средство | Содер- жание водяного пвра, г/мЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Охлаждение воздуха до -194 °С | 1,6 • 10-23 | Силикагель | 0,03 |
|  |  | Охлаждение воздуха до -21 °С | 0,045 |
| Р2O5 | 2 • 10-5 |  |  |
| ВаО | 0,00065 | СаВг2 | 0,14 |
| Mg(C1O4)2 | 0,0005 | NaOH (плавленый) | 0,16 |
| Mg(ClO4)2•3H2O | 0,002 | СаО | 0,2 |
| КОН (плавленый) | 0,002 | H2SО4 (95,1%) | 0,3 |
| H2SO4 (100%) | 0,003 | СаС12 (плавленый) | 0,36 |
| А12O3 | 0,003 | ZnCl2 | 0,85 |
| CaSO4 | 0,004 | ZnBr2 | 1,16 |
| MgO | 0,008 | CuSO4 | 1,4 |
| Охлаждение воздуха до -72 °С | 0,016 |  |  |

## ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ

| Осушители | Применяются для следующих веществ | Нельзя применять для осушения следующих веществ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Р2О6 | Нейтральные и кислые газы, ацетилен, серо-углерод, углево-дороды, галоген-пронзводные, кислоты | Основания, спирты, простые эфиры, НСl, HF, NH3 | Расплывается; при осушении газов необходимо смешивать с наполнителем |
| H2SО4 | Нейтральные и кислые газы | Ненасыщенные соединения, спирты, кетоны, основания, H2S, HI, NH3 | Не применяют для осушения в вакууме и при повышенных тем-пературах |
| Натронная известь, СаО, ВаО NaOH, КОН | Нейтральные и основные газы, амины, спирты, простые эфиры. Аммиак, амины, простые эфиры, углеводороды, основания | Альдегиды, кетоны, кислые вещества Альдегиды, кетоны, Кислые вещества | Особенно удобны для осушения газов Расплываются; обычно применяются для предварительного осушения |
| К2СО3 | Ацетон, амины, спирты, гидразины, нитрилы, основания, галогенпроизводные | Кислые вещества | Расплывается |
| Na (метал-личе-ский) | Простые эфиры, углеводороды, третичные амины | Хлорпроизводные углеводородов, спирты и другие вещества, реагирующие с Na | Взрывоопасен при контакте с хлорпроизводными углеводородов |
| СаСl2 | Парафиновые, олефиновые углеводороды, галогенпроизводиые, ацетон, простые эфиры, альдегиды, нитросоединения, нейтральные газы, НС1, сероуглерод | Спирты, амины, NH3, сложные эфиры | Дешевый осушитель, обычно содержит примеси основного характера |

| Осушители | Применяются для следующих веществ | Нельзя применять для осушения следующих веществ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg(ClО4)2 | Газы, в том числе аммиак | Легкоокисляющиеся органические вещества | Особенно применим для аналитических целей; взрывоопасен |
| Na2SО4, MgSО4 | Сложные эфиры, кетоны |  |  |

## ОСУШИТЕЛИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ГАЗОВ

| Газы | Осушители | Газы | Осушители |
| --- | --- | --- | --- |
| О2, N2, СО, СО2, SО2, СН4 | СаС12, P2Os, H2SО4 (конц.) | H,S Оз | СаС12 СаС12, Р2О5 |
| H2 | СаС12, Р2О6, H2SО4 (для не очень точных работ) | NH3 | КОН, СаО, ВаО, Mg(C1О4)2 |
| НС1, С12 | СаС12, H2SО4 (конц.) | Этилен | H2SО4 (конц., охлажденная) |
| НВг | СаВг2 | Ацетилен | NaOH, P2О5 |
| HI | Са12 |  |  |

## ОСУШИТЕЛИ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

| Жидкости | Осушители |
| --- | --- |
| Алкилгалогеннды | Р2O6, H2SO4, СаС12 |
| Альдегиды | CaCI2 |
| Амины | NaOH, КОН, К2СO3, CaO, BaO, нат ронная известь |
| Гидразины | K2CO3 |
| Кетоны | К2СO3, для высших кетонов СаС12 |
| Кислоты | Na2SO4, Р2O6 |
| Нитрилы | К2СO3 |
| Нитросоединения | СаС12, Na2SO4 |
| Основания | КОН, К2Сoз, BaO, NaOH |
| Основания азотистые коокисляющиеся) (легкоокисляющиеся | СаС12 |
| Сероуглерод | СаС12, Р2O6 |
| Спирты | К2СO3, CuSO4, CaO*, Na2SO4, BaO, Са, натронная известь |
| Углеводороды насыщенные | Р2O5, H2SO4, Na, CaCl2, NaOH, КОН |
| Углеводороды ненасыщен ные | CaCl2, Na, P2O6 |
| Фенолы | Na2SO4 |
| Эфиры простые | CaCl2, Na, CuSO4, CaO, BaO, NaOH, КОН, натронная известь |
| Эфиры сложные | K2CO3, Na2SO4, MgSO4, CaCl2, P2O6 |

* Свежепрокаленный.

# НАСЫЩЕННЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОСТОЯННОЙ ВЛАЖНОСТИ

Приведена относительная влажность (w) воздуха, находящегося при ука занной температуре (t) в равновесии с насыщенным раствором соответствую щего вещества.

| Твердая фаза | t, °C | w, % | Твердая фаза | t, °C | w, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н3РО4 • 0,5Н2О | 24 | 9 | NH4NО3 | 20 | 66,9 |
| ZnCl2 | 20 | 10 | KBr | 100 | 69,2 |
| L1C1 • Н2О | 20 | 15 | NaC1О3 | 20 | 75 |
| КСНзСОО | 20 | 20 | NaCH3COO • 3H2О, |  |  |
|  |  |  | H2C2О4 • 2H2О | 20 | 76 |
| KF, NaBr | 100 | 22,9 |  |  |  |
|  |  |  | Na2S2О3 • 5H2О | 20 | 78 |
| СаС12-бН2О | 24,5 | 31 |  |  |  |
|  |  |  | NH4C1 | 20 | 79,3 |
| СаС12 • 6Н2О | 18,5 | 35 |  |  |  |
|  |  |  | (NH4)2SО4 | 30 | 79,2 |
| Ca(NО3)2 • 4H2О | 40 | 35,5 | NH4C1 | 30 | 77,2 |
| CaCU • 6Н2О | 5 | 39,8 |  |  |  |
|  |  |  | (NH4)2SО4 | 20 | 81 |
| Zn(NО3)2 • 6H2О | 20 | 42 | KBr | 20 | 84 |
| K2CО3 • 2Н2О | 24,5 | 43 |  |  |  |
|  |  |  | KHSО4 | 20 | 86 |
| К2СО3 • 2Н2О | 18,5 | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Na2CО3 • 10H2O | 24,5 | 87 |
| KNО2 | 20 | 45 |  |  |  |
|  |  |  | BaCl2 • 2H2О | 24,5 | 88 |
| KSCN | 20 | 47 |  |  |  |
|  |  |  | K2CrО4 | 20 | 88 |
| Nal | 100 | 50,4 |  |  |  |
|  |  |  | ZnSО4 • 7HsO | 20 | 90 |
| NaHSО4 • H2О, Na2Cr2О7 • 2H2О | 20 | 52 | Na2CО3 • 10H2O | 18,5 | 92 |
| Mg(NО3)2 • 6H2О | 24,5 | 52 | NaBrО3. K2HPО4 | 20 | 92 |
| NaC1О3 | 100 | 54 | Na2SО4 • 10H2O | 20 | 93 |
| Ca(NО3)2 • 4Н2О, Mg(NО3)2 • 6Н2О | 18,5 | 56 | ZnSО4 • 7H2О | 5 | 94,7 |
|  |  |  | Na2SО3 • 7H2О, Na2HPО4 • 12H2О | 20 | 95 |
| KI | 100 | 56,2 |  |  |  |
| NaBr • 2H2О | 20 | 58 | NaF | 100 | 96,6 |
| Mg(CH3COO)2 • 4H20 | 20 | 65 | Pb(NО3)2, CuSО4 • 5H2O | 20 | 98 |
| NaNО2 | 20 | 66 | K2SО4 | 20 | 99 |

# КЛЕИ

Знак «+» означает, что материал можно клеить данным клеем, «-»  нельзя, «x» —можно, но нецелесообразно.

При склеивании разнородных материалов необходимо выбрать клей, пригодный для обоих.

Подробнее см.: 
1. Сборник технических условий на клеящие материалы. Л., «Химия», 1975.—
2. Козловский А. Л. Клеи и склеивание. М., «Знание», 1976. — 
3. Юдин А. М., Сучков В. Н. Химия в быту. М., «Химия», 1975, с. 126-140.

| Клеи | Бумага | Изделия , из дерева, фанера | Металлы | Ткани | Кожа и кожзаменители | Стекло | Фарфор и керамика | Пластмассы * |  |  |  |  | Резина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поливинил-хлорид | полистирол | оргстекло | карболит и другие реакто-пласты | целлулоид |  |
| Нитроцеллю-лозные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АГО | + | + | — | + | + | x | x | — | + | — | + | + | — |
| ЕГА | x | + | — | + | + | x | x | — | + | — | + | + | — |
| Суперцемент | + | + | + | — | + | x | x | — | + | — | + | + | — |
| Рапид | + | + | — | + | + | x | + | — | + | — | + | + | — |
| Поливинил-ацетатные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поливинилацетат-ный | + | + | x | + | + | + | + | x | + | — | + | — | — |
| ПВА | + | + | x | + | x | + | + | x | + | + | + | — | — |
| ПВА-А | + | + | x | + | + | + | + | x | — | — | + | — | — |
| ПВА-Б | + | x | x | x | x | x | x | x | — | — | + | — | — |
| Клей-71 | + | x | x | — | — | — | — | + | — | — | + | — | — |
| Синтетический для быта | + | + | x | + | + | + | + | + | + | — | — | — | — |
| СК-1 (на основе поливинилового спирта) | + | + | — | — | — | x | — | — | — | + | + | — | — |

| Синтетический | + | + | x | + | x | + | — | — | — | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭПВА | + | + | x | + | x | + | + | — | + | — | + | — | — |
| Перхлорвини-ловые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марс | + | + | — | x | + | + | + | + | + | + | + | + | — |
| МЦ-1 | x | + | — | x | + | + | + | + | + | + | + | + | — |
| ПВХ | x | — | — | — | + | — | — | + | + | + | — | — | — |
| Ц-1 | x | x | — | x | — | — | — | + | — | + | — | — | — |
| Фенолополивинилбутиральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БФ-2 | — | + | + | — | — | + | + | — | — | — | + | — | — |
| БФ-6 | x | + | — | + | x | x | x | — | — | — | — | — | — |
| Резиновые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88-Н | + | + | + | + | + | — | + | + | — | — | + | — | + |
| 88-НП | + | + | + | + | + | — | + | + | — | — | + | — | + |
| КР-1 | + | + | + | + | + | — | + | + | — | — | + | — | + |
| Ж-3 | + | + | x |  | + | — | + | + | — | — | — | — | + |
| Бустилат | — | + | — | — | — | — | — | + | — | — | — | + | — |
| Эластосил-2 | — | + | + | — | + | + | + | x | + | + | + | — | — |
| Стилит | — | + | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — |
| Клей-герметик | — | + | + | — | — | + | + | — | — | — | — | — | — |
| ПС-Б (мастика) | — | + | + | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — |
| ПЛ-1 | — | + | + | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — |
| Эпоксидные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эпоксидная шпатлевка | — | + | + | — | — | + | + | + | — | + | + | — | — |
| ЭПО | — | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | — | — |
| ЭДП | — | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | — | — |

* Для склеивания пластмасс кроме специальных клеев можно пользоваться расплавом или раствором, самой пластмассы. Растворителями могут служить: для полиэтилена—ксилолы, ледяная уксусная кислота, трихлорэтилен; для органического стекла (полиметнлметакрилата) — дихлорэтан, коиД. муравьиная кислота, ледяная уксусная кислота; для полиамидов чесполиуретанов — конц. муравьиная кислота.

# ЗАМАЗКИ

###### Вакуумные замазки

- Глипталь представляет собой вязкую алкидную смолу (глицерин, обработанный фталевой кислотой), которая затвердевает при комнатной температуре за 8 ч 
(при температуре 140 °С полимеризуется за 1-2 ч). Максимальная рабочая температура 
100 °С. При 25 °С давление паров 0,027 Па (2 •10-4 мм рт. ст.) , при 70 °С —13 Па (0,1 мм рт. ст.). Глипталь растворяется в ацетоне и разбавляется ксилолом, обладает хорошей текучестью, смачивает большинство материалов, включая алюминий и плексиглас.

- Пицеин. Состав: битум, шеллак и каучук. Температура расплавления (смачивания поверхности) 80-100 °С. Максимальная рабочая температура 40 °С. При комнатной температуре замазка сохраняет еще некоторую пластичность, поэтому не дает трещин со временем, устойчива к вибрации. Обладает большой прилипающей способностью к различным материалам, изоляционными свойствами, устойчива к воде, спирту, щелочам и некоторым кислотам (HCI, HNO3 и хромовой кислоте). Растворяется в бензине, бензоле и скипидаре. Разборку соединения производят путем нагревания. Применяется для различных неподвижных соединений. При 20 °С давление пара 
0,013 Па (l0-4 мм рт. ст.).

- Аральдит (синтетическая эпоксидная смола) употребляется в виде порошка, палочек и лака. Хорошо прилипает к стеклу, слюде, керамике и металлам. Для получения требуемых свойств подвергается полимеризации при температуре 180 °С (2 ч) н 240 °С (10 мин). Температура плавления 120 °С. При 20 °С давление насыщенного пара 
1,3-10 Па (10-6 мм рт. ст.).

- Замазка воско-канифольная (1 : 1). Температура размягчения 47 °С. Максимальная рабочая температура 40 °С. Прн 25 °С давление насыщенных паров 6,6 • 10-4 Па 
(5 • 10-5 мм рт. ст.). Хорошо прилипает к холодным металлам. Пластична при комнатной температуре. Растворяется в смеси из равных частей ССl4 и этилового спирта. Применяется для разъемных неподвижных соединений.

- Хлорид серебра плавится при 455 °С, образуя легкоподвижиую жидкость, которая смачивает стекло, кварц и металлы. Нагрев производится в фарфоровых или кварцевых тиглях. Максимальная рабочая температура 300 °С. При 300 °С давление паров 1,3 • 10 Па (10-7 мм рт. ст.). Хлорид серебра устойчив к воде, спирту, бензолу и кислотам, но растворим в растворе Na2S2O3.

###### Замазки для приборов, работающих при высокой температуре

- Высокие температуры (1200-1400 °С) выдерживает замазка из каолина с 10% порошкообразной буры. Замазку доводят водой или льняной олифой до состояния густой кашицы, оставляют высохнуть иа месте склейки и затем медленно нагревают до 800—900 °С

- Для более низких температур (700-800 °С) пригодны замазки иа жидком стекле. Приготовляют порошкообразную смесь 21 г диоксида марганца, 10 г оксида цинка и 
2 г буры и замешивают ее на жидком стекле до кашицеобразной массы.

- Для температур не выше 300 °С пригодны замазки аральдит, хлорид серебра
 (см. выше).

- Для температур до 260 °С применяется замазка из смеси свинцового глета (красная модификация оксида свинца РЬО) с глицерином. Свинцовый глет нагревают несколько минут до 300 °С на железной пластинке и после охлаждения смешивают с безводным глицерияом. На 25 мл глицерина берут 100 г глета. Замазка затвердевает через 
15-20 мин. н не растворяется ни в кислотах, ни в щелочах.

Замазки, не поддающиеся действию кислот и щелочей

| 1. Сульфат бария………… Асбестовая мука……… Растворимое стекло…… | 1 г 2 г 2 г | 2. Асбест………………….. Песок…………………… Растворимое стекло……. | 1 г 1 г 2 г |
| --- | --- | --- | --- |

3.  Пицеин (см. выше).

4.  Хлорид серебра (см. выше).

5. Арзамит универсальный—кислото- и щелочестойкий теплопроводный мвтериал. Применяют с подслоем, защищающим сталь от самой замазки. Замазка устойчива к Действию серной кислоты до 98%-иой концентрации, соляной кислоты до 33%-ной концентрации, ледяной уксусной кислоты и др., к действию растворов едкого иатра, формальдегида, фенола, к переменным средам кислоте— щелочь, к рвстворителям—бензолу, толуолу, бензину, ацетону, бутил-вцетату н воде—при температуре до 100 "С. Замазка непроницаема для жидкостей. Ее можно эксплуатировать длительно при температуре до 170 °С, кратковременно—до 200 °С. Выпускается промышленностью в готовом для употребления виде.

О других замазках, выпускаемых промышленностью, см. справочник «Химические товары». Т. III, IV. М. «Химия», 1971.

# УКАЗАТЕЛЬ

| Авогадро число 9 | Дипольные моменты молекул 50—112, 122—201. 295—299 |  |
| --- | --- | --- |
| Азеотропные растворы 284, 285 |  |  |
| Активационный анализ 349 Амперометрия 348 | Диэлектрическая проницаемость 49 |  |
|  | неорганических соединений 50—107 органических соединений 126—200, 294—298 простых веществ 50—97 |  |
| Анализ химический 340—375 |  |  |
| рекомендуемые реактивы 371—375 характеристика методов 341—350 |  |  |
| Атомные массы 47, 52—116 |  |  |
| Атомы | Единицы измерения 10—18 |  |
| радиусы 21, 24 сродство к электрону 28 энергия ионизации 24—26 |  |  |
|  | Замазки 388, 389 |  |
|  | Изобарно-изотермнческий потенциал см. Энергия Гиббса |  |
| Больцмаиа постоянная 9 |  |  |
| Буферные растворы 247—253 | Индикаторы |  |
|  | адсорбционные 370 кислотио-осиовиые 362—364 комплексоиометрические 367—369 окислительно-восстаиовнтельные 365. 366 радиоактивные 350 флуоресцентные 371 |  |
| Вода |  |  |
| давление пара 18—19, 59 ионное произведение 241, 242 плотность 10, 59 тройная точка 9, 376 |  |  |
| Воздух 10, 20 | Ионное произведение воды 241, 242 |  |
| Волокна 228, 229 | Ионные радиусы 22, 23 |  |
| Вольтамперометрия 347, 348 |  |  |
| Вращение плоскости поляризации света 120, 123—202 | Клеи 386, 387 Кондуктометрия 349 |  |
| Высокомолекулярные соединения, свойства 203—219 | Константа(ы) |  |
|  | диссоциации |  |
| Вязкость 49 | воды 241, 242 неорганических кислот и оснований 232—236 органических кислот я оснований 232, 237—240 нестойкости 242—247 |  |
| неорганических соединений 50—116 органических соединений 117—202, 295—299 |  |  |
| Газовая постоянная 9 |  |  |
| Гиббса энергия см. Энергия Гиббса | Концентрация растворов, формулы для пересчета 352 |  |
| Давление | Коэффициенты |  |
| критическое 47 | активности электролитов 334—339 распределения 260—263 |  |
| неорганических соединений 50—111 органических соединений 124—201 простых веществ 50—113 |  |  |
|  | Кулонометрия 348, 349 |  |
| пара | Масс-спектроскопия 346 |  |
| воды 18—19, 59 над водными растворами 285—288 неорганических соединений 49—116 органических соединений 121, 123—201 простых веществ 49—115 ртути 19, 93 | Массы |  |
|  | атомные 47, 51—116 молекулярные неорганических соединеиий 47, 50-116 органических соединений 122-202 |  |
|  | Межъядериые расстояния 29—34 |  |
| поправки к показаниям барометра 378, 379 |  |  |
| Молекулы | Растворимость |  |
| геометрическая структура 29—34 межъядериые расстояния 29—34 энергия ионизации 27 энергия разрыва связей 35—41 | жидкостей взаимная 257—260 |  |
|  | неорганических соединений 49—116 |  |
|  | органических соединений 121—202 |  |
|  | простых веществ 49—116 |  |
| Молекулярные массы — см. Массы молеку-лярные |  | Растворители органические, свойства 293—299 |
|  |  | Растворы |
| Неорганические соединения |  | азеотропные 284, 285 буферные 247—253 давление паров 285—288 для поддержания пост. влажности 385 плотность 264—280 расчетные фор-лы для приготовл. 350, 351 техника приготовления 353—362 температура кипения 280—285 формулы для пересчета концентраций 352 электропроводность 300—307 энтальпия образования 288—292 |
| номенклатура 43—46 свойства 42—116 |  |  |
| Объем |  |  |
| мольный идеального газа 9 приведение к нормальным условиям 377 приведение к объему при 20 °С 378 |  |  |
| Органические соединения, свойства 117—202 |  |  |
| Осушающие средства 381—384 |  |  |
| Охлаждающие смеси 379—381 |  |  |
|  |  | Резины 230, 231 |
| Пенопласты 226, 227 |  | Ртуть |
| Планка постоянная 9 |  | давление пара 19, 93 |
| Пластмассы 220—225 |  | плотность 10, 93 |
| Плотность |  |  |
| водных растворов неорганических веществ 264—277 органических веществ 278—280 критическая 47 неорганических соединений 50—112 органических соединений 126—201 простых веществ 50—111 неорганических соединений 47, 50—116 орган. соединений 120, 122—202, 294-298 простых веществ 47, 50—116 |  | Спектроскопия |
|  |  | атомная 343, 344 атомно-абсорбционная 344 магнитного резонанса 345, 346 молекулярная 344, 345 рентгеновская 344 |
|  |  | Спектрофотометрия 345 |
|  |  | Сродство к электрону 28 |
|  |  | Температура |
| Поверхностное натяжение 49 |  | возгонки см. Температура кипения воспламенения 123—197 вспышки 121, 123—202, 295—299 кипения (возгонки) |
| неорганических соединений 51—115 органич.ских соединений 124-201, 295-299 |  |  |
| Показатели преломления 47 |  |  |
| неорганических соединений 54—115 органич. соединений 122—202, 294—298 |  | азеотропных растворов 284. 285 неорганических соединений 47, 50—116 органич. соединений 120-202, 295-299 простых веществ 47, 50—116 растворов 280—285 |
| Полимерные материалы 204—231, см. также Высокомолекулярные соединения |  |  |
| Полярография 347 |  |  |
| Постоянная |  | критическая |
| Больцмана 9 газовая 9 гравитационная 9 Планка 9 Фарадея 9 |  | неорганических соединений 47, 50—111 органических соединений 47, 124—201 простых веществ 47, 50—116 |
| Потенциал изобарно-изотермический см. Энергия Гиббса |  | плавления |
|  |  | неорганических соединений 47, 50—116 органич. соединений 120—202, 295—299 простых вешеств 47, 50—116 самовоспламенения 121,123-202, 295-299 |
| Потенциалы электродные 311—333 |  |  |
| Потенциометрия 347 |  |  |
| Произведения растворимости 254—257 |  |  |
| Проницаемость диэлектрическая см. Диэлектрическая проницаемость |  | Теплоемкость 47. 48 |
|  |  | неорганических соединений 50—116 органических соединений 48, 123—201 простых веществ 50—116 |
| Простые вещества, свойства 42—116 |  |  |
| Радикалы |  | Теплота см. также Энтальпия |
| энергия ионизации 27 энергия разрыва связей 35—41 |  | полимеризации 121, 123—195 сгорания 121—201 |
| Радиусы |  | Титрование 342, 347—349 |
| атомов 21, 24 |  |  |
| ионов 22, 23 |  |  |
| Фарадея постоянная 9 |  | Энтальпия |
| Фотометрия пламени 344 |  | испарения (возгонки) 49 неорганических соединений 50— 116 |
| Число(а) Авогадро 9 переноса 307—309 |  | органич. соединений 121 - 198, 295-299 простых веществ 49—115 образования 48 |
| Электродные потенциалы 311—333 Электроды сравнения 309—311 Электрон |  | водных растворов 272—276 неорганических соединений 50—116 органических соединений 125—201 |
| заряд 9 масса покоя 9 |  | плавления 49 |
|  |  | неорганических соединений 50—116 органических соединений 125—201 простых веществ 49—116 |
| Электронный парамагнитный резонанс 346 |  |  |
| Электропроводность |  |  |
| водных растворов 300—307 ионная 305—307 органических растворителей295—299 стандартиых растворов 300 |  | Энтропия стандартная 48 |
|  |  | неорганических соединений 50—116 органических соединений 48, 125 простых веществ 50—116 |
| Энергия |  |  |
| Гиббса образования 48 |  | Ядерный магнитный резонанс 345, 346 |
| неорганических соединений 50—116 органических соединений 129—201 ионизации |  |  |
| атомов 24—26 молекул и радикалов 27 |  |  |
| разрыва связей 35—41 |  |  |

Вениамин Абрамович Рабинович 
Захарий Яковлевич Хавин

КРАТКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Редакторы: В. А. Коц, С. Л. Томарченко, Л. Б. Мясникова Техн. редакторы: 3. Е. Маркова, Ф. Т. Черкасская Корректор Б. Н. Тамаркина Переплет художника Д. Р. Стевановича

ИБ № 801

Сдано в наб. 30.08.77. Подп. к печ. 29.03.78. М-13359. Формат бумаги 84х1081/32. Бум. тип. № 3. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 20.58. Уч.-изд. л. 28,26. Тираж 230 000 зкз. (1-й завод 1-60000 экз.). Зак. № 748. Изд. № 1494. Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Химия», Ленинградское отделение 191186, г. Ленинград, Д-186, Невский пр., 28

Ордена Трудового Красного Знамеии Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29.