Катализ

## 4.2. Ферментативные процессы.

Задача 30. (M88). /C4.2.3/. Реакция, катализируемая ферментом E, протекает согласно следующей схеме превращений:

E+S↔k1k−1ES→k2E+P.

Определить период индукции. Et=0 = E0 , S = S.

Решение. Поскольку в практически интересных случаях концентрация субстрата значительно превышает концентрацию фермента, индукционный период можно считать временем выхода на стационарный режим τхар. Методы оценки τхар уже подробно обсуждались в задачах??. Поскольку S >> E0 , при оценках можно считать концентрацию субстрата постоянной.

dESdt=k1E S−k−1ES−k2ES.

Существенным отличием от задач?? является в данном случае необходимость использовать уравнение массобаланса E+ES=E0, позволяющее свести кинетическое уравнение к одной переменной:

dESdt=k1E0S−k1S+k−1+k2 ES=a−bES.

Легко видеть, что τхар=1b=1k1S+k−1+k2(см. задача??).

Задача 33. (M88). /C4.2.9/. Каталитическое разложение H2O2 в водных растворах в присутствии фермента каталазы (E) происходит по схеме:

H2O2+E↔k1k−1E1

E1+H2O2→k2E+O2+2H2O,

в которой символом E1 обозначен нестабильный интермедиат. Найти порядок реакции по концентрации перекиси водорода и фермента. Найти скорость реакции при H2O2 = 0,01 M; k1 = k2 = 100 M –1 c–1; k–1 = 10 –1 c–1. Концентрацию фермента принять равной 10 –7 M.

Решение. Поскольку H2O20 >> E0 , можно воспользоваться квазистационарным приближением:

dE1dt=0=k1H2O20Eст−k−1E1ст−k2E1стH2O20.

Используя уравнение массобаланса по ферменту E + E1 = E0 , преобразуем предыдущее выражение к виду:

k1H2O20E0−E1ст−k−1E1ст−k2E1стH2O20=0,

откуда находим стационарную концентрацию интермедиата

E1ст=k1H2O20E0k1H2O20+k−1+k2H2O20=4,76⋅10−8M.

Скорость разложения в стационарном режиме определяется необратимой второй стадией:

W=k2E1стH2O20=4,76⋅10−8Mc.

## 4.3. Гомогенный катализ.

Задача 20. (М88 Катализ). /С4.3.5/. Гидролиз уксусного ангидрида (CH3CO)2O происходит при взаимодействии с OH –:

1. (CH3CO)2O + OH – → CH3COOH + CH3COO –,  k1 = 10 M –1· с–1.

Катализатором гидролиза уксусного ангидрида является H3O+.

2. (CH3CO)2O + H3O+ → (CH3CO)2OH3O++ →H2O 2CH3COOH + H3O+.

Эффективная константа кислотного гидролиза k2 равна 7·10–3M –1· с–1. При каком pH водного раствора уксусный ангидрид будет наиболее устойчив?

Решение. Полная скорость гидролиза уксусного ангидрида является суммой скоростей по обоим каналам реакции. Как следует из размерности константы скорости M−1c−1, эффективная скорость реакции по каналу 2 зависит от концентраций (CH3CO)2O и H3O+, в то время как концентрация воды H2O уже учтена в константе.

dCH3CO2Odt=−k1OH−+k2H3O+⋅CH3CO2O.

Минимум скорости гидролиза, как легко видеть, соответствует минимуму выражения:

k1 OH – + k2 H3O+.

Продифференцируем его по H3O+, учитывая, что OH – H3O+ = 10–14М 2.

∂k1OH−+k2H3O+∂H3O+=k1∂OH−∂H3O++k2=−10⋅10−14H3O+2+7⋅10−3=0,

H3O+=17⋅10−10=3,78⋅10−6M,        pH = 5,577.

Задача 1. (26.05.00 КР №3). /C4.3/. Найти выражение для стационарной скорости протекания гомогенной каталитической реакции  A + B → P,  если ее механизм описывается схемой:

1. A+E↔k1k−1X

2. X+2H+↔KaY

3. Y+B→k3P+2H++E.

Известно, что равновесия в первой и второй стадиях устанавливаются быстро, и константа кислотной диссоциации Y равна Ka.

Решение. Так как равновесие в первой и второй стадиях устанавливается быстро, концентрации промежуточных продуктов X и Y можно рассчитать, исходя из квазиравновесного приближения. Причем константа равновесия первой стадии является отношением констант скорости прямой и обратной реакции:

Kp1=k1k−1.

Таким образом

Kp1=XA E,        Ka=YX H+2;

откуда получаем:

Y=KaX H+2=KaKp1A E H+2.

Стационарная скорость реакции, то есть скорость реакции после установления равновесия в 1-ой и 2-ой стадиях (точнее квазиравновесия, так как 3-я стадия приводит к небольшому отклонению концентраций X и Y от их равновесных значений, которым мы пренебрегаем) запишется в виде:

Wcт=k3Y B=k3KaKp1A E H+2B.

## 4.4. Адсорбционные процессы и реакции на поверхности.

Задача 30. (М88 Катализ). /С4.4.4/. Адсорбция азота на слюде при 90 K хорошо описывается изотермой Лэнгмюра. При давлениях 5 и 20 бар величина адсорбции (в мм3 при стандартных условиях) составляет 18 и 30 соответственно. Найти максимальное количество азота, которое может адсорбироваться при этой температуре.

Решение. Изотерма Лэнгмюра позволяет определить степень заполнения поверхности θ как функцию давления газа PN2

θ=KpPN21+KpPN2,

где Kp – константа равновесия.

В свою очередь степень заполнения поверхности определяется как

θ=nnm,

где n – число заполненных адсорбционных мест, а nm – полное число адсорбционных мест, то есть величина максимальной адсорбции.

Используя изотерму Лэнгмюра в виде

n=nmKpPN21+KpPN2,

получаем два уравнения:

18=nm5Kp1+5Kp,        30=nm20Kp1+20Kp.

Решая, находим

1830=51+20KpKp201+5KpKp,

Kp ≈ 0,175,        nm ≈ 38,57 мм3 н.у.

Задача 21. (М88 Катализ). /С4.4.5/. Энергия активации для прыжка из одной элементарной ячейки поверхности в другую элементарную ячейку Ea = 20 ккал/моль. Оценить, на какое расстояние в среднем сместится адсорбированная частица за 10 сек при T = 400 K.

Решение. Для расстояния r, пройденного при случайном блуждании частицы на плоскости имеем формулу Эйнштейна:

r2 = t · 4D,

где D = νl2 – коэффициент диффузии частицы, определяемый произведением частоты прыжков ν на квадрат длины прыжка l. Длину прыжка можно оценить, считая ее примерно равной межатомному расстоянию, l ≈ 2Å.

Частота ν рассчитывается, как произведение частоты тепловых колебаний на вероятность преодолеть активационный барьер:

ν=kБTh⋅e−EактRT=1,38⋅10−234006,63⋅10−34Дж⋅c⋅e−20000калмоль1,97калмоль⋅K400K=79c−1,

r=4Dt=4l2νt=1,124⋅10−8м=112,4Å .

Задача 5. (М88 Катализ). /С4.4.14/. На однородной поверхности протекает бимолекулярная реакция  A + B → C (газ).  Частицы B расположены на поверхности в виде непересекающихся островков одинакового радиуса, остальная часть поверхности занята частицами A . Реакция протекает на границах островков в кинетическом режиме, то есть реакция не лимитируется диффузией частиц A к островкам. Найти зависимость покрытия (θA , θB) поверхности реагентами от времени.

Решение. Выразим степень покрытия поверхности как

θA=NAN0,        θB=NBN0,

где NA и NB – число частиц на единице поверхности, N0 – число адсорбционных мест на единице поверхности. Внутри островков покрытие монослойное, то есть все адсорбционные места заняты частицами B. В начальный момент времени NA0=NB0, то есть θA0=θB0.

Пусть на единице поверхности находится mB островков частиц радиуса r, тогда

θB=πr2N0mBN0=πr2mB=NBN0.

A

            

                          1

B                  

         

1

Скорость исчезновения частиц описывается выражением

∂NB∂t=−k2πrnAmB,	(*)

где k – константа скорости реакции, nA – реальная (в отличие от кажущейся концентрации NA1) концентрация частиц A на поверхности.

nA=NA1−πr2mB=NA1−θB.

Далее, исходя из равенства

θB = πr2mB ,

находим

r=θBπmB.

Используем очевидное соотношение θA = θB (в любой момент времени) и подставляем в (*):

∂NB∂t=−k2πθBπmB⋅NAN0N01−θBmB=−2kπmB N0⋅θB12⋅θA1−θB=−2kπmB N0⋅θB321−θ.

Таким образом,

∂θB∂t=1N0⋅dNBdt=−constθB321−θB.

Задача 17. (М88 Катализ). /С4.4.17/. Титрование адсорбированного на поверхности металла кислорода водородом при давлении PH2=10−6Па идет по схеме:

H2газ↔k1k−12H	(1)

O+H→k3OH	(2)

OH+H→k4H2Oгаз,	(3)

молекулы газовой фазы отмечены индексом (газ), остальные частицы адсорбированы. Кинетические уравнения, соответствующие стадиям (1) - (3), имеют вид

dθHdt=1−θt2k1PH2−k−1θH2−k3θOθH−k4θOHθH,

dθOdt=−k3θOθH,        dθOHdt=k3θOθH−k4θOHθH,

где PH2 – давление водорода, θt = θO + θH + θOH – полное покрытие,  k1 = 106 Па–1·с–1, k-1 = 1 с–1, k3 = 104 с–1, k4 = 106 с–1.

Начальные условия при t = 0: θO = 0,9, θH = θOH = 0. Найти за какое время покрытие поверхности кислородом достигнет величины θO =0,1.

Решение. Предложенная кинетическая схема является нелинейной, и не позволяет интегрирование в аналитическом виде, поэтому необходимо использовать упрощение. Например, предположим, что применим метод квазистационарных концентраций и проверим это предположение. Для этого найдем в квазистационарном приближении θH и θOH (попутно сразу предполагая, что они много меньше θO :  θH , θOH << θO , 1 - θt ≈ θO).

dθHdt=0=θOk1PH2−k−1θH2−k3θOθH−k4θOHθH,

dθOHdt=0=k3θOθH−k4θOHθH.

Решая систему алгебраических уравнений, получаем:

θO2k1PH2−k−1θH2−2k3θOθH=0,

0,92⋅106⋅10−6−2⋅104⋅0,9θH−θH2=0,

θH = 4,5·10–5,        θOH=k3k4θO=9⋅10−3.

Так как θH и θOH действительно очень малы, то можно использовать их квазистационарные значения, и наше предположение оправдано.

Скорость десорбции H2 пренебрежимо мала по сравнению со скоростью рекомбинации H и O:

k−1θH2<<2k3θOθH,

поэтому можно записать

dθHdt≈θO2k1PH2−2k3θOθH=0,        θH=k1PH22k3θO=5⋅10−5θO,

dθOdt=−k3θOθH=−104⋅5⋅10−5θO=−0,5⋅θO,

θO=0,9⋅e−0,5t,	t0,1=10,5ln0,90,1=4,39c.

Задача 19. (М88 Катализ). /С4.4.18/. Двухатомная молекула может при адсорбции ориентироваться параллельно поверхности, занимая два места, и перпендикулярно, занимая одно адсорбированное место. В духе модели Лэнгмюра вывести уравнение изотермы адсорбции.

Решение. В духе модели Лэнгмюра обозначим как θ1 места, где молекулы адсорбированы перпендикулярно поверхности, а как θ2 – места с параллельной адсорбцией. Заметим, что θ2 соответствует двум местам на поверхности, поэтому условие массобаланса по полному числу мест выглядит следующим образом

θ1 + 2θ2 + θ = 1,

где θ – число незаполненных адсорбционных центров.

Пусть константы адсорбции и десорбции для простоты равны 1. Тогда получаем систему уравнений на θ1 и θ2:

dθ1dt=θ⋅P−θ1=0,        dθ2dt=θ⋅1−1−θ4⋅P−θ2=0.

Приведем объяснение, как получено второе уравнение. Первое слагаемое описывает вероятность найти два свободных адсорбционных центра рядом, которая является произведением вероятности найти свободное место θ на вероятность того, что рядом с этим местом есть еще одно свободное: (1 – (1 – θ)4). В свою очередь, эта величина получается, если мы предположим, что решетка квадратная и каждое адсорбционное место имеет четыре соседа. Тогда (1 – θ)4 – вероятность, что все четыре места заняты, а 1 – (1 – θ)4 – вероятность найти одно или более свободных мест.

Итак,

θ1 = θΡ,        θ2 = θ (1 – (1 – θ)4)Ρ,

или

θ2 = θ1 (1 – (1 – θ)4).

Подставляя θ1 , θ2 в условие массобаланса, находим:

θΡ + 2θ (1 – (1 – θ)4)Ρ + θ = 1,

θ (3Ρ – 4θ + 6θ2– 4θ3 + θ4) = 1.

Дальше автору этих строк продвинуться не удалось.

Задача 31. (М88 Катализ). /С4.4.23/. Оценить теплоту адсорбции криптона на древесном угле, используя следующие величины количества адсорбированного газа (в единицах 1013 мол/см2)

# T, K	5тopр	15тopр

273,2	0,7	2,0

193,5	3,9	7,6

При оценке пользоваться изотермой Лэнгмюра. Оценить стандартную энтропию адсорбции.

Решение. Чтобы рассчитать теплоту адсорбции, необходимо знать зависимость константы адсорбционного равновесия K от температуры. Рассчитаем K по данным задачи, используя изотерму адсорбции Лэнгмюра (см. также задача??(30)):

n=nmKP1+KP.

Получаем четыре уравнения:

0,7⋅1013=nm5K2731+5K273,        2⋅1013=nm15K2731+15K273,

3,9⋅1013=nm5K1931+5K193,        7,6⋅1013=nm15K1931+15K193.

Откуда

K273 = 0,012 торр–1,        K193 = 0,092 торр–1.

Зная температурную зависимость, воспользуемся уравнением изобары химической реакции (см. курс химической термодинамики ??)

∂lnK∂T=ΔHRT2,        lnK273K193=ΔHR1193,5−1273,2,

ΔH=−11,2кДжмоль,

где ΔH – искомая теплота сорбции.

Задача 9. (М88 Катализ). /С4.4.30/. Под действием рентгеновского излучения в атмосфере кислорода на поверхности твердого тела образуется короткоживущие активные центры A* хемосорбции кислорода:

+O2

AO2

A*

A

Считая, что хемосорбция при T = 500˚C протекает по механизму Или-Ридила с коэффициентом прилипания p = 10–1, определить зависимость начальной скорости хемосорбции Wхем от давления кислорода PO2 и оценить значения Wхем при PO2 = 100 торр и 10–6 торр. Время жизни активных центров 10–3с, скорость их образования 3·1010 см–2·c–1. Состояние A неактивно в процессе хемосорбции.

Решение. Поскольку процессы образования и гибели активных центров A* быстропротекающие, рассмотрим задачу в стационарном приближении:

dAdt=W0−k1Aст−k2AстO=0,

где W0 = 3·1010см– 2·с–1 – скорость образования активных центров, k1=110−3c=103c−1 – константа скорости дезактивации A*, k2 – константа скорости хемосорбции O2, которую необходимо оценить из молекулярно-кинетической теории газов. Величина k2A*ст по физическому смыслу является вероятностью прилипания молекулы кислорода в единицу времени к единичной площадке поверхности. В свою очередь она распадается на произведение вероятностей достигнуть поверхности и вероятности, что данный участок является активным центром A*.

Очевидно, что поверхности за 1 с достигнут все молекулы O2, которые движутся в нужном направлении и находятся на расстоянии, меньшем средней тепловой скорости υ=8kБTπm=715мс=7,15⋅104смс. Так как все направления движения равновероятны, то количество таких молекул υ6. Точный расчет, учитывающий распределение молекул по скоростям, дает результат υ4(см??). Чтобы найти долю поверхности, занятую A*, необходимо оценить площадь активного центра σ. Предположим, что она приблизительно равна сечению молекулы кислорода, то есть

σ ≈ 20Å2 = 2·10–15см2.

Тогда

k2=10−1⋅2⋅10−15⋅υ4=3,57⋅10−12см3с.

Количество активных центров составляет

Aст=W0k1+k2O2=W0k1+k2P02kБT=6,8⋅1031cм2;  3⋅1071см2

при давлении 100 торр и 10–6 торр, соответственно.

Скорость хемосорбции в этих случаях будет

Wхем=k2AстO2=k2O2k1+k2O2=3⋅1010;  1,32⋅1061см2⋅с.

Отметим, что в первом случае большинство активных центров реагирует с кислородом, в то время как при малом давлении A* в основном дезактивируются.

Задача 1. (23.09.99 Канд. экз.). /С4.4/. Линейный во времени нагрев монокристалла с адсорбированным на его поверхности веществом А приводит к десорбции последнего в хорошо откачиваемый вакуумный объем. Скорость десорбции анализируется масспектрометром в непосредственной близости от поверхности монокристалла. Как изменится (увеличится или уменьшится) температура максимума десорбционной кривой при изменении скорости нагрева, если известно, что вещество А десорбируется по первому порядку? (Обосновать предполагаемую тенденцию).

Решение. Воспользуемся (Боресков???) следующей формулой для кинетики десорбции A:

−dAdt=+βAe−ERT,

где A – концентрация на поверхности монокристалла, Е – энергия активации десорбции, β – постоянный коэффициент. Скорость нагрева линейно зависит от времени

Т = Т0 + α t,

здесь Т – температура монокристалла в момент времени t, Т0 – начальная температура, α – скорость нагрева. Выражая t через T и подставляя в предыдущее выражение, получаем:

−dAdT=+βα⋅Ae−ERT,	(*)

откуда находим положение max, анализируя вторую производную от поверхностной концентрации A:

−d2AdT2=+βα⋅dAdt+ERT2e−ERT |T=Tmax=0,

−dAdt |T=Tmax=ERTmax2A |T=Tmax=βα⋅A |T=Tmaxe−ERTmax,

α=βe−ERTmax⋅RTmax2E.

Из последней формулы легко видеть, что увеличение α должно сопровождаться увеличением Тmax. В принципе, этого достаточно для правильного ответа на поставленный вопрос: при возрастании скорости нагрева максимум смещается в область более высоких температур. Однако, приведем, следуя оригинальному решению задачи, также дополнительные выкладки, подтверждающие этот вывод.

−dAdT=βα⋅A T1α e−ERT.

Появление max на кривой термодесорбции dAdt от Тобусловлено уменьшением поверхностной концентрации вещества А в процессе нагрева A(Т) и одновременным увеличением вероятности десорбции (пропорциональной e−ERT).

Рис.???

Пусть при определенной скорости нагрева max находится при Тmax. Увеличивая скорость нагрева можно добиться того, что концентрация А при Т = Тmax будет сколь угодно близка к начальной A0. (Вещество не будет успевать десорбироваться).

В этом случае можно полагать A(Т1maxα) ≈ A0. Правая часть уравнения будет выглядеть βα⋅A0e−ERT и расти с температурой при Т = Тmax.. То есть при увеличении скорости нагрева температура максимума должна сдвинуться в область более высоких температур.

Задача 4. (весна 1999 Канд. экз.). /С4.4/. На поверхности цеолитного катализатора присутствуют два вида адсорбционных центров молекул диоксида хлора. Найти равновесную долю активных центров каждого вида, занятых молекулами ClO2, если константы адсорбционного равновесия для активных центров первого и второго вида связаны соотношением (К1 /К2) = 4, а половина общего числа активных центров катализатора в равновесии свободна. Концентрации активных центров первого и второго типов на поверхности одинаковы.

Решение. Данная задача описывается следующей системой реакций и соответствующих кинетических уравнений:

ClO2+S1⇔K1ClO2S1,        dθClO21dt=K11−θClO21 ClO2−K−1θClO21,

ClO2+S2⇔K2ClO2S2,        dθClO22dt=K21−θClO22 ClO2−K−2θClO22.

Для решения задачи воспользуемся изотермой адсорбции Лэнгмюра, которая легко получается из кинетических уравнений, если приравнять нулю правые части, то есть рассматривать равновесный случай.

θClO21=K1ClO21+K1ClO2,        θClO22=K2ClO21+K2ClO2,

где θClO21, θClO22  степени заполнения 1-го и 2-го типов адсорбционных центров, соответственно; ClO2 – концентрация диоксида хлора в газовой фазе, К1 и К2 – константы соответствующих адсорбционных равновесий. Находя из изотерм ClO2 и приравнивая эти выражения, получаем уравнение на θClO21 и θClO22:

ClO2=θClO21K11−θClO21=θClO22K21−θClO22,

или

4=K1K2=1−θClO22θClO22θClO211−θClO21=1−θClO222θClO222.	(1)

Поскольку половина общего числа активных центров свободна, получаем еще одно уравнение:

1−θClO21+1−θClO22=1,        θClO21+θClO22=1.	(2)

Решая систему уравнений (1) и (2), находим долю занятых активных центров второго вида:

θClO222+2θClO22−1=0,        θClO22=−1±2,       θClO22=0,4,

(второй ответ не подходит, так как должно быть  ≥ 0);

θClO21=0,6.

Задача 5. (14.04.98 Канд. экз.). /C4.4/. Одной из причин дезактивации нанесенных металлических катализаторов является «спекание». Этот термин означает, что за счет поверхностной диффузии или диффузии через газовую фазу происходит перенос атомов металла от мелких частиц (зерен) к крупным. В англоязычной литературе такой процесс называется «Ostwald ripening». Классическая теория асимптотического роста зерен была построена Лифшицем и Слезовым в начале 60-х годов. Согласно их теории, увеличение среднего радиуса зерен со временем описывается уравнением

dr/dt = A/r2,	(1)

где А – константа, пропорциональная коэффициенту диффузии.

Предполагая, что (а) форма каталитических частиц близка к сферической, (б) средний размер частиц удовлетворяет уравнению (1), и (с) активность отдельной частицы катализатора пропорциональна ее поверхности, получить зависимость наблюдаемой активности катализатора (т.е. активности на макроскопическую единицу объема) от времени. Предполагая, что за 10 дней наблюдаемая активность уменьшится в два раза, определить, за какое время активность уменьшится в четыре раза (по отношению к начальной активности).

Решение. Пусть в единице объема содержится mr  металла (частицы радиуса r, плотность  – const). Следовательно, количество зерен катализатора N может быть найдено из уравнения:

43⋅πr3ρNr=mr,        Nr=m43⋅πr3ρ.

А их поверхность рассчитывается как

Sr=4πr2N=4πr2⋅mρ⋅43⋅πr3=3mρr.

Найдем скорость изменения площади поверхности в единице объема:

dSdt=−3mr2⋅drdt=−3mr2⋅Ar2=−3Amr4.

Изменение среднего радиуса зерна рассчитывается интегрированием уравнения Лифшица-Слезова:

dr/dt = A/r2,        R0RR2dR=0tAdt=13⋅R3−R03=At,        R3=3At+R03.

Теперь легко определить зависимость активности катализатора от времени.

St=3mρ 3At+R0313.

Обозначим как S0 и R0  исходные поверхность и средний радиус частиц, S10  поверхность катализатора через 10 дней, и рассчитаем, следуя оригинальному решению, время уменьшения активности в 4 раза.

S0=3mρR0,        S0S10=3A⋅10+R0313R0=2,        S10=3mρ 3A⋅10+R0313,        3A⋅10+R03R03=8.

SX=3mρ 3At14+R0313,        S0S143=3At+R03R03=43=64,        3A⋅10+R03R03.

S10S143=3At+R033A⋅10+R03=8,        R033A⋅10+R03=18,        3At+R03R03=64.

3A⋅10R03+1=8,        3A⋅tR03+1=64,        3AR03=710,        710⋅t+1=64.

t=63⋅107=90дней.

Задача 3. (14.04.98 Канд. экз.). /C4.4/. Первой стадией приготовления нанесенных катализаторов часто является стадия закрепления предшественника активного компонента на поверхности носителя путем взаимодействия с поверхностными функциональными группами.

Напишите возможные химические реакции, протекающие при сорбции TiCl4 из неводных растворов на поверхности SiO2 и MgO.

Химический анализ показал, что после сорбции и последующего вакуумирования атомное соотношение Cl/Ti в полученных катализаторах равно соответственно 2 и 4. С помощью метода ИК-спектроскопии установлено, что процесс сорбции сопровождается исчезновением полос гидроксильных групп. Дополнительно известно, что триэтилалюминий (ТЭА) не реагирует с оксидом магния, но прочно закрепляется на поверхности силикагеля.

Напишите реакцию; как определить тип ОН-групп по данной реакции.

Решение. Исчезновение полос ОН-групп в ИК-спектрах четко указывает на то, что процесс сорбции сопровождается их химическим взаимодействием с хлоридом титана. Однако механизм взаимодействия для оксида магния и силикагеля различен из-за различия кислотно-основных свойств поверхностных OH-групп (?? Ссылка).

Силикагель обладает слабокислыми свойствами и взаимодействует с ТЭА по реакции протонного обмена:

Si – OH + Al(C2H5)3 → Si – O  Al(C2H5)2 + C2H6↑

(Участвуют в данной реакции одиночные или парные ОН-группы, что можно оценить хроматографически по количеству образовавшегося этана). По этой причине при нанесении TiCl4 на силикагель протекает реакция протолиза хлорида титана гидроксильными группами с образованием поверхностных соединений титана, ковалентно связанных через кислород с носителем:

# OH                                O

—Si           + 2TiCl4 → —Si             TiCl2 + 2HCl

## OH                                O

(т.к.Cl/Ti = 2)

на геминальных поверхностных группах силикагеля, либо

—Si                               —Si

OH                                 O

+ 2TICl4→                    TiCl2 + 2HCl

OH                                 O

—Si                               —Si

на вицинальных ОН-группах.

Аналогичная реакция с оксидом магния невозможна (типичная ошибка), так как он обладает основными свойствами и по этой причине не реагирует ТЭА*. В данном случае протекают как поверхностные, так и объемные реакции хлорирования оксида магния с образованием гидроксо-  или оксохлорида титана:

–Mg–OH + TiCl4 → –Mg–Cl + Ti(OH)Cl3 ,	        (Cl/Ti = 4),

MgO + TiCl4 → –MgCl2 + TiOCl2 .

Задача 5. (26.05.00 КР №3). /C4.4/. Адсорбция аргона на угле (измерена в единицах 1012 молекул/см2) описывается изотермой Лэнгмюра и характеризуется при 280 К следующими значениями:

| P, торp | 10 | 50 |
| --- | --- | --- |
| Адсорбция, 1012молсм2 | 9,09 | 33,3 |

Определите величину адсорбции (в см2) при полном заполнении поверхности. Какой будет степень заполнения поверхности при 320 К, если теплота адсорбции составляет 8,0 кДж/моль, а давление аргона равно 100 тоpр.

Решение. Изотерма адсорбции Лэнгмюра дает связь между количеством адсорбционных центров nm, давлением P и количеством адсорбированных молекул n:

n=nm⋅KP1+KP.

Температурная зависимость величины адсорбции определяется температурной зависимостью константы адсорбционного равновесия К. Чтобы рассчитать nm и К280 (константу равновесия при 280 К), перепишем изотерму адсорбции в виде

nmn=1K280P+1,

или

1n=1nmK280P+1nm.

Подставляя данные задачи, находим:

1n2−1n1=1nmK280⋅1P1−1P2,        1nmK280=10−12,

1nm=1n1−1nmK280P1=10−14,        nm=1014молсм3,        K280=10−2торр−1.

Используя уравнение изобары химической реакции, можно рассчитать константу равновесия при 320 K:

∂lnK∂T=ΔHRT2.

После интегрирования по температуре получаем то же уравнение в интегральной форме:

280K320K∂lnK=280K320KΔHRT2⋅∂T,

lnK320K280=−ΔHR ⋅ 1T|320K280K=−8000Джмоль8,31Джмоль⋅K⋅1320K−1280K=0,4287.

Таким образом,

K320=K280⋅e0,4287=1,535⋅10−2торр−1.

Степень заполнения поверхности при указанной температуре легко находится по уравнению адсорбции Лэнгмюра:

θ=K320⋅100торр1+K320⋅100торр=0,6056.

## 4.5. Гетерогенный катализ.

Задача 22. (М88 Катализ). /С4.5.3/. Реакция  2Agas ↔ Bgas  идет по схеме:

Agas + Z ↔ (AZ),	(1)

2(AZ) ↔ Bgas + 2Z,	(2)

где Z – пустая ячейка. Предполагая, что лимитирующей является вторая стадия, установить соотношение между скоростями прямой и обратной реакции.

Решение. Если лимитирует стадия 2, то ее надо считать необратимой и пренебречь скоростью обратной реакции. Тогда скорости W+ и W– реакций в прямом и обратном направлениях:

W+=k2θA2,        W−=k−2θ2B,

где k2 и k–2 – константы скорости прямой и обратной реакций  стадии 2, θΑ и θ определяются из изотермы адсорбции Лэнгмюра:

θA=Kp1A1+Kp1A,        θ=11+Kp1A.

Здесь мы обозначили Kp1 константу равновесия стадии 1, и учли, что если 2-ая стадия лимитирующая, то первая стадия будет обратимой и квазиравновесной (см.Зам.??). Тогда

W+W−=k2k−2⋅θA2θ2=Kp2Kp12A2B.

Тот же результат легко получить, исходя из формулы Хориути-Борескова (см. Боресков § 6.2):

W=W+1−ϕciKpM,

где ϕci=B12A, а Kp – константа равновесия брутто-реакции, которую можно рассчитать, исходя из констант равновесия стадий:

Kp1=θAθAp,        Kp2=Bp12θθA,

Kp=Bp12Ap=Kp212Kp1.

Молекулярность реакции M = 2, так как в прямой реакции участвуют две молекулы A, поэтому

W+W−=W+W−W+=KpϕciM=Kp2Kp12A2B.

Задача 15. (М88 Катализ). /С4.5.22/. Для необратимой реакции первого порядка  A → B  скорость реакции, измеренная в проточно-циркуляционной установке, равна 0,2 см3 н.у./г-кат.·с при PA = 0,25 атм. Определить загрузку катализатора в реактор идеального вытеснения, чтобы достичь степени превращения 50% при скорости потока газа 50 л/час.

Решение. Для решения задачи необходимо рассчитать константу скорости реакции k на грамм катализатора, так как

W=kA=k⋅PAkБT,

то

k=kБTPA⋅W=WA.

При этом необходимо выразить W и A в одной системе единиц, принимая T = 273 K (н.у.):

W=0,2см3н.у.г−кат.⋅с=8,93μмольг−кат.⋅с,        A=11,16μмольсм3.

Тогда

k=0,8см3г−кат.⋅с.

Для реактора идеального вытеснения:

dAdt=−kA,        A=A0e−kτ,

где τ=1k⋅lnA0A=0,866c⋅г−кат.см3 – время контакта смеси с катализатором. Используя объемную скорость, находим требуемую загрузку:

m=τ⋅50лчас=0,866с⋅г−кат.см3⋅13,9см3с≈12г−кат.

Задача 13. (М88 Катализ). /С4.5.23/. Константа скорости окисления сероводорода на оксидном катализаторе, определенная в кинетической области при 200˚C, оказалась равной 7 с - 1, а энергия активации составила 83 кДж/моль. На промышленном зерне реакция протекает в области внутренней диффузии. Степень использования поверхности равна 0,1. В промышленном аппарате реакция идет при 300˚C. Конверсия должна быть не ниже 95%. Расход газа 103 м3/час. Определить необходимую загрузку катализатора.

Решение. Энергия активации в промышленном процессе будет составлять половину от энергии активации, измеренной в кинетической области:

Eакт=832=41,5кДжмоль,

а константа скорости при 300˚C может быть оценена из аррениусовской зависимости константы скорости от температуры:

∂lnk∂T=EактRT2,        k300=k200e−EактR1573−1473=44,2c−1.

Поскольку поверхность используется не полностью, то реальная константа скорости составляет:

k = 0,1 · k300 = 4,42 c–1.

Предположим, что конструируемый реактор является реактором идеального вытеснения, тогда степень превращения определяется из кинетического уравнения:

dH2Sdt=−k1H2S,        H2Sвых=H2S0e−k1τ,

где τ – время контакта газа с катализатором. При требуемых параметрах

τ=1k1⋅lnH2S0H2Sвых=1k1⋅ln10,05=0,678c,

а объем реактора (и, следовательно, загружаемый объем катализатора):

V=τ⋅103м3час=τ⋅0,278м3с=0,188м3.

Задача 2. (М88 Катализ) /C4.5.25/. Каталитическое гидрирование I-гексена на твердом пористом катализаторе в избытке H2 протекает по 1-му порядку с Eакт=100кДжмоль, T = 500 K. С повышением температуры реакция переходит во внутридиффузионную, затем – внешнедиффузионную область. Как изменится Eакт и кинетический закон реакции?

Решение. При переходе в область внутренней диффузии для реакции 1-го порядка по диффундируемому компоненту

W = kCη,        η  1/ψ,

где η – степень использования, ψ – параметр Тиле, CD – концентрация диффундируемого компонента.

ψ∝kfCCD0,5,        W∝kCCD0,5k0,5,

откуда Eвнутр.диф.=E2=50кДжмоль, n = 1.

В области внешней диффузии

W =  CD ,

здесь  – эффективный коэффициент диффузии.

Eвнеш.диф.=5÷10кДжмоль,        n = 1.

Задача 7. (М88 Катализ). /С4.5.33/. При каталитической полимеризации олефинов рост полимерной цепи протекает по следующему механизму:

# C = C

Mt  C  + C = C  ↔k1k−1    Mt

                                 k2                C 

Mt  C  C C

Активность катализатора экспериментально измеряют как количество образующегося полимера (заполимеризованного мономера), отнесенное к количеству катализатора и единице времени.

Активность катализатора (А) определяется уравнением:

А = kpM0·C=C ,

где M0 - число центров роста (растущих металл-полимерных связей), kp – реакционная способность центра роста, C=C – концентрация мономера.

Вывести уравнение для величины kp с учетом вышеприведенного механизма полимеризации. Проанализировать крайние случаи, учитывая экспериментально наблюдаемый I-й порядок скорости полимеризации по концентрации мономера.

На навеске катализатора 0,01 г (с содержанием переходного металла 2%) за 1 час получено 40 г полиэтилена при концентрации этилена 0,25 моль/л. Какова доля работающего переходного металла в катализаторе, если реакционная способность центров роста составляет 104 л/моль·с?

Решение. Приведенная схема реакции в квазистационарном приближении описывается системой кинетических уравнений:

dC=Cdt=−k1M1 C=C+k−1M2,	(1)

dM2dt=k1M1 C=C−k−1M2−k2M2=0	(2)

где M2 – концентрация активных центров в форме Mt(C=C)Cn, а M1 – в форме MtCn.

Отметим, что все центры M1 , эквивалентны в выбранном нами приближении, то есть их активность не зависит от n. Учитывая, что полная концентрация катализатора M0 сохраняется, запишем условие массобаланса:

M1 + M2 = M0 ,

которое, в сочетании с условием квазистационарности (2), позволяет определить концентрации активных центров M1 и M2:

M1=k−1+k2 M0k1C=C+k−1+k2,        M2=k1M0C=Ck1C=C+k−1+k2

и скорость расходования олефинов

dC=Cdt=−k2k1M0C=Ck1C=C+k−1+k2.

Предельные случаи реализуются при соотношениях констант скорости:

а) k1 + k2 >> k1 C=C. Этому случаю, соответствует  лабильный интермедиат M2, концентрация которого мала. При этом наблюдается первый порядок реакции, соответствующий экспериментальным данным.

б) k1 + k2 << k1 C=C. Большинство активных центров находится в форме M2, порядок реакции нулевой.

Учитывая, что в эксперименте реализован случай а), получаем:

A=kpM0C=C=−dC=Cdt=k2k1k−1+k2⋅M0C=C,        kp=k2k1k−1+k2.

Определим число работающих центров роста. Поскольку концентрация этилена поддерживается постоянной (о чем в условии не сказано, но об этом легко догадаться, предположив обратное)

M0=40г28гмольkp⋅0,25M⋅3600c=1,59⋅10−7моль.

Полное содержание металла в катализаторе (предположим, что используется Ti):

0,01г⋅0,0247,88гмоль=4,18⋅10−6моль.

Таким образом, доля металла в активном состоянии: x = 3,8%.

Задача 10. (М88 Катализ). /С4.5.38/. В реакторе идеального вытеснения исследуют активность катализатора в реакции гидрирования вещества Α в избытке водорода. Скорость реакции имеет первый порядок по концентрации Α и катализатору. Скорость подачи реакционной смеси в реактор u (л/с). Концентрация Α на входе в реактор A0 . Вес катализатора m (г), объем катализатора V (л). В ходе реакции катализатор дезактивируется, концентрация Α на выходе из реактора в присутствии свежего катализатора составляет Aвых, через 1 час работы катализатора Ax1.

Определить:

I. Во сколько раз уменьшилась активность катализатора, если:

а)  AвыхA0=0,9,	Ax1A0=0,99;

б)  AвыхA0=0,3,	Ax1A0=0,5;

в)  AвыхA0=0,01,	Ax1A0=0,1;

II. В каком из экспериментов (а, б, в) получены наиболее достоверные данные по дезактивации катализатора?

III. Как изменится Aвых, если насыпной вес катализатора увеличить в 2 раза?

Решение. Изменение концентрации A в реакторе идеального вытеснения рассчитывается так же, как и для замкнутой системы:

dAdt=−k1mH2⋅A,        Aвых=A0e−k1mH2τ,

где концентрация водорода, ввиду избытка, принята постоянной, а вместо времени подставлено время τ контакта реагентов с катализатором, которое можно рассчитать, зная объемную скорость подачи реагентов и объем реактора:

τ=Vu.

Изменением объема смеси мы пренебрегаем, поскольку имеется избыток водорода.

Активность катализатора можно определить, зная концентрацию Aвых на выходе реактора:

k1=1m1H2τ⋅lnA0Aвых.

I. Отношение активности свежего и дезактивированного катализатора:

k1дезk1исх=lnAoAx1lnA0Ax=0,095;  0,576;  0,5.

Для случаев а), б) и в) соответственно.

II. Наибольшую погрешность в данном эксперименте вносит, скорее всего, измерение выходной концентрации реагента Ax. Если принять, что абсолютная погрешность измерения A постоянна и равна Δ, то относительная ошибка в определении k1исх составляет:

1lnA0Ax⋅∂lnA0Ax∂Δ⋅Δ=ΔAxlnA0Ax.

Аналогичное значение получаем и для k1дез. Полная погрешность измерения дезактивации является средним квадратичным от погрешностей констант скорости:

Δотнk1дезk1исх=1AxlnA0Ax+1Ax1lnA0Ax1⋅Δ=10,538ΔA0;  2,378ΔA0;  5,105ΔA0.

III. Так как Ax=A0e−k1mH2τ, то, предполагая время контакта τ постоянным, легко видеть, что при увеличении массы катализатора в два раза

Ax2=A0e−k12mH2τ,        Ax2A0=e−2k1mH2τ=e−k1mH2τ2=AxA02.

Задача 11. (М88 Катализ). /С4.5.41/. В замкнутой системе протекает гетерогенная каталитическая реакция  A + B → C.  Была получена следующая зависимость A от времени

A

t

Определить, по какому из предполагаемых механизмов протекает реакция:

1	2	3

# A + Z↔AZ	A + Z↔AZ	A + Z↔AZ

# B + Z↔BZ	B + Z↔BZ	B + Z↔BZ

BZ + AZ → C + 2Z	BZ + A → C + Z	AZ + B → C + Z

Стадия 3 во всех механизмах лимитирующая.

Решение. Пусть Kp1 и Kp2 – константы равновесия стадий адсорбции A и B, соответственно, тогда степени заполнения поверхности θA и θB адсорбционными комплексами AZ и BZ рассчитываются по изотерме адсорбции Лэнгмюра:

θA=Kp1PA1+Kp1PA+Kp2PB,        θB=Kp2PB1+Kp1PA+Kp2PB.

Пусть k3 – скорость стадии образования продукта, тогда

- dAdt=−k3θAθB=−k3Kp1Kp2PAPB1+Kp1PA+Kp2PB2,

- dAdt=−k3θBPA=−k3Kp2PAPB1+Kp1PA+Kp2PB,

- dAdt=−k3θAPB=−k3Kp1PAPB1+Kp1PA+Kp2PB

в трех рассматриваемых случаях.

Характерной особенностью приведенной кинетической кривой является наличие перегиба, что свидетельствует о существовании максимума скорости расходования A. Рассмотрим, какая из схем и при каких условиях обеспечивает максимум dAdt. Для этого продифференцируем скорость по PA:

1) 	∂dAdt∂PA∝PB1+Kp1PA+Kp2PB2−2PAPB⋅Kp1PA1+Kp1PA+Kp2PB=

=PB1+Kp1PA+Kp2PB⋅1−Kp1PA+Kp2PB,

2) 	∂dAdt∂PA∝PB1+Kp1PA+Kp2PB−PAPBKp1=1+Kp2PB,

3) 	∂dAdt∂PA∝1+Kp2PB.

Очевидно, что случаи 2 и 3 не дают максимума скорости ни при каких условиях. В случае 1 кинетическая кривая будет иметь требуемый вид, если Kp1PA > 1 + Kp2PB в начальный момент времени.

Задача 4. (23.09.99 Канд. экз.). /C4.5.43/. Изомеризация углеводорода А в углеводороды В и С протекает по схеме:

A+Z↔k=1atm−1AZ

AZ→k1B+ Z

AZ→k2C+ Z.

Определить k1 и k2 (μмоль/минм2), если известно, что при проведении этой реакции в реакторе идеального смешения конверсия А составляла величину ХА = 40% и селективность по В – 20%.

Условия проведения реакции: загрузка катализатора – 0,5 г, поверхность катализатора – 20 м2/г, скорость потока UА реакционной смеси (He + A) на входе в реактор – 1 см3(н.у.)/сек, давление – 1 атм, входная концентрация A0 = 20 об.%.

Решение. Скорости накопления продуктов В и С записываются как

dNBdt=−SB⋅dNAdt=k1S θA7,

dNSdt=−SC⋅dNAdt=−1−SB⋅dNAdt=k2S θA7,

где NA , NB , и NC  количество молей соответствующих веществ, SB и SC  селективности по этим продуктам, S  полная площадь катализатора: S = 0,5 г · 20 м2/г = 10 м2,  A7 – степень покрытия поверхности. Если NA выражено в μмоль, а время – в секундах, то размерность dNBdt и dNCdt будет μмольс, а для искомых констант скоростей стадий имеем размерность μмольс⋅м2.

Степень покрытия поверхности A7 рассчитывается в предположении равновесной стадии адсорбции по изотерме Лэнгмюра:

θA7=k⋅PA1+k⋅PA=0,2⋅1−XA1+0,2⋅1−XA=0,107.

Скорость расходования реагента А составляет:

dAdt=−UAAoXaV=−1см3с⋅0,2⋅0,40,0224см3μмоль=−3,57μмольс,

где V – объем 1 моля газа при н.у. Подставляя эти величины в выражения для k1 и k2, находим:

k1=0,667μмольс⋅м2=40μмольмин⋅м2,        k2=160μмольмин⋅м2.

Задача 12. (М88 Катализ) В интервале температур 900 ÷ 1000 K механизм стационарного окисления водорода на Pt описывается следующей схемой:

1) 2Pt+O2↔k1k−12PtO

2) 2Pt+H2↔k2k−22PtH

PtO+2PtH→k3H2O+3Pt.

Рассчитать энергию активации стадии 3, если известно, что:

–	стадии адсорбции являются неактивированными k1=3,6⋅1019молек.O2см2⋅с⋅торр и k2=2⋅1020молек.H2см2⋅с⋅торр;

–	теплоты адсорбции водорода и кислорода равны 18 и 50 ккал/моль;

–	при давлениях PH2=5⋅10−8тoрp и PO2=10−7тoрp скорость равна 2,5⋅10⋅1012молек.O2см2⋅с  при 900 K  и  1⋅1012молек.O2см2⋅с  при 1000 K.

Решение. Степени заполнения поверхности платины атомами кислорода и водорода определяются уравнением Лэнгмюра для диссоциативной адсорбции:

θO=Kp1PO21+Kp1PO2+Kp2PH2,        θH2=Kp1PH21+Kp1PO2+Kp2PH2,

где Kp1=k1k−1, Kp2=k2k−2 – константы равновесия соответствующих стадий.

Скорость реакции определяется лимитирующей 3- ей стадией:

W=k3θOθH2=k3Kp1Kp2PO2PH21+Kp1PO2+Kp2PH23.

Очень малые давления реагентов и высокие температуры наводят на мысль, что θO , θH << 1, то есть Kp1PO2, Kp2PH2 << 1, и этими слагаемыми в знаменателе можно пренебречь.

Найдем зависимость скорости реакции от температуры:

∂lnW∂T≈lnW1000−lnW9001000−900≈−9,2⋅10−3K−1.

С другой стороны (см. задача ??)

∂lnW∂T=∂lnk3Kp1Kp2∂T=E3RT2+ΔH12RT2+ΔH2RT2,

где E3 – искомая энергия активации; ΔH1=−50ккалмоль и ΔH2=−18ккалмоль – теплота адсорбции кислорода и водорода, соответственно. (Обратите внимание, что ΔH адсорбции имеет знак, противоположный теплоте!).

E3≈−9,2⋅10−3RT2−ΔH12−ΔH2≈26,6ккалмоль.

Задача 3. (весна 1999 Канд. экз.). /C4.5/. Каталитическая реакция восстановления оксида азота оксидом углерода приводит к образованию СO2 , N2O и N2 и протекает по механизму:

1. 2Z + NOg → Ns + Os

2. Os + COg → CO2g

3. 2Ns → N2g

4. Ns + NOg → N2Og ,

где индексы s и g обозначают частицы на поверхности катализатора и в газовой фазе. Определить селективность образования N2O, если известно, что в стационарных условиях протекания реакции скорости образования CO2 и N2 соответственно равны WCO2=10μмольмин, а WN2=3μмольмин.

Решение. Считая, что реакция протекает в стационарных условиях, можно записать уравнения стационарности для поверхностных соединений:

dNgdt=k1Z2NOg−2k3Ns2−k4Ns NOg=0,

dOsdt=k1Z2NOg−k2Os COg=0,

гдеZ  концентрация свободных активных центров поверхности. Замечая, что

WN2=dN2gdt=k3Ns2,        WCO2=k2Os COg,

WN2O=k4Ns NOs,

получаем систему уравнений для нахождения скорости образования N2O:

k1Z2NOg=2WN2+WN2O,

k1Z2NOg=WCO2.

Отсюда

WN2O=WCO2−2WN2=4μмольмин.

По определению селективности (??ссылка):

SN2O=WN2OWN2+WN2O=47.

Задача 5. (весна 1999 Канд. экз.). /C4.5/. Как методом сухого прессования без связующего получить таблетки катализатора с бидисперсной пористой структурой, в которых радиус тонких пор r1 = 100Å, радиус макропор r2 = 20000Å, суммарная пористость ε = 0,7. В качестве исходного материала имеется прокаленный образец, состоящий из бесформенных гранул размером 1 – 5 мм с пористостью ε = 0,5 и средним радиусом пор 100 Å.

Решение. Обязательным условием подготовки образца перед таблетированием является его размол до частиц заданного размера. Поскольку условие значительно упрощено и таблетирование проводится без добавок воды и связующего, например, графитовой смазки, то размер пор и пористость будут определяться только пористой структурой исходного образца и размером частиц (агрегатов) порошка D (рис.). Решение сводится к определению D *.

Рис.???

Используя известную формулу

ε = ε1 + ε2(1 – ε1),

где ε – суммарная пористость получаемого катализатора, ε1 – внутренняя пористость агрегатов или исходная пористость, ε2 – межагрегатная пористость. Найдем ε2

ε2 = (ε - ε1)/(1 -ε1) = 0,4.

Такая величина пористости соответствует свободной засыпке шаров. Это позволяет воспользоваться известным соотношением между диаметром крупных пор d2 и размером агрегатов D:

d2 /D = 0,6ε2 /(1 – ε2),

найдем D = 0,01 мм или 10 мкм. Таким образом, для приготовления катализатора с бидисперсной пористой структурой исходный образец перед таблетированием необходимо размолоть до размера частиц (агрегатов) 10 микрон.

Задача 2. (04.00 Канд. экз.). /C4.5/. Окисление смеси водорода и оксида углерода на платине при значительном недостатке кислорода протекает по механизму:

1. 2Z+O2→k12ZO

2. 2Z+H2↔K22ZH	равновесная

3. Z+CO↔K3ZCO	равновесная

4. ZO+ZCO→k42Z+CO2

5. ZO+ZH→k5Z+ZOH

6. ZOH+ZH→k62Z+H2O.

Установить зависимость отношения стационарных скоростей образования CO2 и H2O WCO2WH2O от парциальных давлений реагентов, если известно, что заполнение поверхности кислородом (ZO) и гидроксильными группами (ZOH) существенно меньше 1.

Решение. Скорость реакции WCO2 лимитируется необратимой 4-ой стадией процесса окисления:

WCO2=k4ZO ZCO*,

где ZO и ZСO– поверхностные концентрации соответствующих соединений.

Скорость образования воды лимитируется 6-ой стадией:

WH2O=k6ZOH ZH,

где концентрация адсорбированных гидроксильных групп определяется из условия стационарности

dZOHdt=k5ZO ZH−k6ZOH ZH=0,

ZOH=k5ZOk6.

Подставляя концентрацию ZOH в выражение для WH2O, находим искомое отношение:

WCO2WH2O=k4ZCOk5ZH=k4θCOk5θH,

где CO и H – степени заполнения поверхности соответствующими реагентами.

Для наглядности повторим вывод изотермы адсорбции Лэнгмюра применительно к данной задаче. Условие стационарности ZH:

dZHdt=2k2Z2PH2−2k−2ZH2−k5ZO ZH−k6ZOH ZH=0,

где k2 и k-2 – константы скорости прямой и обратной реакции стадии 2,

K2=k2k−2.

Так как стадия 2 практически равновесная, то последними двумя слагаемыми можно пренебречь (чтобы получить равновесие):

2k2Z2PH2=2k−2ZH2,

или, переходя к степеням заполнения поверхности,

K2θ2PH2=θH2,        θK2PH2=θH,

где  – доля незаполненных адсорбционных мест.

Аналогично, для CO получаем:

К3  PCO = CO .

Величина  находится по уравнению массобаланса:

1 = CO + H + O +OH + ,        или       1 ≈ CO + H +  ,

так как O , OH ‹‹ 1 по условию задачи. Решая систему трех уравнений на три переменных, получаем:

θH=K2PH21+K2PH2+K3PCO,        θCO=K3PCO1+K2PH2+K3PCO.

Ответ: WCO2WH2O=k4K3PCOk5K2PH2.

Задача 4. (14.04.98 Канд. экз.). /C4.5/. При разложении N2O на Pt порошке в проточном реакторе идеального смешения стационарная степень конверсии N2O составляет 50% при следующих условиях:

– общее давление в реакторе 1 атм,

– скорость потока исходной реакции смеси  N2O (5 об.%) + Не (95 об.%)  равна 1см3⋅ст.ус,

– загрузка Pt порошка в реактор 0,1 г, удельная поверхность порошка 1 м2/г.

Определить состав смеси на выходе из реактора и степень покрытия поверхности Pt кислородом, если известно, что разложение N2O протекает по механизму:

Z+N2O→k1ZO+N2

2ZO  2Z + O2

и k1 = 5µмоль/мин·атм·см2.

Решение. Брутто-уравнение реакции разложения N2O выглядит как

N2O = N2 + 0,5O2 .

Пусть х – степень конверсии N2O, тогда по стехиометрии реакции в любой момент времени должны выполнятся следующие соотношения:

N2O = N2O0 (1-х),        N2 = N2O0 х,

О2 = 0,5 · N2O0 х,

где N2O0 – исходная концентрация реагента в потоке. Подставляя данные задачи, определяем концентрации веществ на выходе реактора:

N2O = 5об.% · 0,5 = 2,5об.%,        N2 = 2,5об.%,        О2 = 1,25об.%.

Долю свободных поверхностных центров  можно определить, пользуясь условием стационарности процесса:

dN2Odt=−k θ⋅SV ⋅PN2O+u N2O0−N2OV=0,

откуда

θ=u x N2Ok1 S PN2O.

Здесь S = 1м2/г · 0,1г = 0,1м2 = 1000см2 – площадь поверхности катализатора,

u=1см3⋅ст.ус=P⋅10−6RTмольс=1,47μмольмин, PN2O=N2O⋅1атм=0,025атм  давление N2O в реакторе. Подставляя эти значения, получаем:

 = 0,5,        1 –  = O ,        O = 0,5.

Задача 5. (04.2000 Канд. экз.). /C4.5/. Смесь значительного избытка воды и нерастворимого в воде органического вещества с плотностью ρ и молекулярным весом μ представляет собой эмульсию сферических капель органического вещества. Концентрация капель (число капель в единице объема смеси) равна n0 , радиус капель r0 . В водной фазе под действием света образуются ОН-радикалы, окисляющие органическое вещество до быстро испаряющегося летучего продукта. Скорость окисления органического вещества (изменение количества молей органического вещества в единице объема смеси в единицу времени) пропорциональна концентрации ОН-радикалов и поверхности капель, находящихся в единице объема смеси. Концентрация ОН-радикалов поддерживается постоянной. Слияние и дробление капель в ходе реакции не происходит.

Как будет меняться во времени концентрация органического вещества в смеси (количество молей органического вещества в единице объема смеси)? Дополнительный вопрос: как изменится результат, если в смеси отношение объемов воды и нерастворимого в воде органического вещества будет равно 2?

Решение. Для решения задачи необходимо ввести константу скорости k реакции гидроксил-радикалов с поверхностью капель. Кроме того, для упрощения задачи предположим, что реакция протекает в кинетическом режиме. Тогда можно считать, что OH постоянна у поверхности капель и равна средней концентрации гидроксил-радикалов в объеме воды. При указанных предположениях скорость расходования органического соединения составляет:

dCdt=−kOHn04πr2,

где С  концентрация органического вещества, 4πr2  площадь поверхности капли. С другой стороны, изменение C связано с уменьшением радиуса r капли:

dC=ρn04πr2drμ,

где ρ  плотность органического вещества, μ  молекулярный вес.

Следовательно

drdt⋅ρn04πr2μ=dcdt=−kOHn04πr2,        drdt=−kOHμρ.

Тогда

r=r0−kOHμρt,        C=n0⋅43⋅πr3μ⋅ρ

и

Ct=n0⋅43π⋅r0−kOHμρt3⋅ρμ  .

В случае, когда отношение объемов воды и органического вещества равно 2, эмульсия будет неустойчива, так как капли будут соприкасаться. Это следует из порога перколяции на трехмерной кубической решетке, который равен 0,311<13. Таким образом, при указанной концентрации капли органического соединения будут активно сливаться, что приведет к уменьшению скорости реакции по сравнению с расчетной.

* Если с MgO пишется та же реакция, что и с SiO2 , задача считается нерешенной.

* Обычно существует распределение частиц по размерам, однако для упрощения в данной задаче этим можно пренебречь.

 В данной задаче мы не нормируем скорость на единицу объема реактора, т.к. это не влияет на ответ.